PCB 总线层分配与 Freerouting 源码级引导

2026 年 6 月 15 日

一、 corridor penalty

前期 seed-only 与 corridor conflict model 实验证明, planner 侧 proxy 虽然能够改变层分配结果, 但在 Freerouting detailed-routing 层面并未稳定改变实际走线几何。因此研究重点转向修改 Freerouting 源码, 使布线器在搜索过程中直接感知 planner corridor。前期完成了源码级 corridor-aware cost penalty 原型、Python 实验链路参数透传、patched jar 构建、hard penalty 尺度校准、soft potential 修正以及 soft 参数网格实验。

实验结果表明, 源码级引导机制确实能够改变 Freerouting 的布线行为, 但当前 penalty 注入方式尚不能在保持布通率的前提下稳定提高 corridor adherence。核心判断: Freerouting 可被源码级引导, 但 corridor bias 不宜直接作为主路径代价加入 expansion value, 而应进一步降级为较弱的排序偏好或近似等价路径之间的次级选择准则。

二、 源码级 corridor penalty 原型与校准

第一版 corridor-aware penalty 采用 hard penalty 形式: 若候选扩展点位于指定 net 的 corridor 内, 则不增加代价; 若位于 corridor 外, 则向 Freerouting 的 expansion value 中加入与 step length 成比例的额外代价。第二版 soft potential 在此基础上改用指数衰减函数, 使 penalty 随 outside distance 连续增长, 并通过 max_factor 限制最大强度。

hard penalty 的最小实验显示该机制能够改变 Freerouting 输出: 16x4 shuffle seed 1 上 penalty=5 时保持 16/16 routed, inside ratio 从 0.149255 提高到 0.170097。但 24x6 seed 1 上当 penalty=5 时 routed 降至 15/24。soft potential 的参数网格实验(16x4, scale=2, max_factor=0.1-0.5, penalty=0-5)未产生任何满足接受准则的参数组合——凡是保持全布通的组合其 inside ratio 均未高于 baseline, 而 inside ratio 明显提高的组合均导致未布通网络增加。

| 样本 | Penalty | Routed | Unrouted | Wirelength mm | Segments | Inside ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16x4 hard p=5 | 5 | 16 | 0 | 995.18 | 77 | 0.170097 |
| 24x6 hard p=0.05 | 0.05 | 24 | 0 | 1860.20 | 227 | 0.044333 |
| 24x6 hard p=0.5 | 0.5 | 17 | 7 | 1238.79 | 134 | 0.100437 |
| 16x4 soft mf=0.3 p=5 | 5 | 14 | 2 | 843.53 | 61 | 0.265241 |
| 16x4 soft mf=0.5 p=5 | 5 | 14 | 2 | 871.25 | 78 | 0.207260 |

造成该现象的核心原因在于 penalty 注入位置。当前 penalty 被直接加入 expansion value(maze search 的主路径代价)。一旦该项足够强, 就优先改变可布通性, 而不是只在近似等价路径之间选择更靠近 corridor 的路径。

三、 P0 基础工程修复

在继续推进 corridor penalty 实验之前, 本周优先核查了阶段总结第 4 节列出的 P0 基础工程问题。经确认, Evaluator 的 bus_id 访问方式(已通过 bus_by_id 字典修正)、坐标系统一与拥塞计算(已通过坐标自动检测和转换)、Routed parser 连通性判断(已重写为 UnionFind pad-segment-via 连通图分析)、SES parser net 解析(已同时支持带引号和不带引号 net 名)四项已在前期 Phase 1 实验中陆续修复。本周实际改动仅为 .gitignore 规则修正和 README.md 补写。

| P0 事项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Evaluator bus_id 访问 | 已修复 | bus_by_id 字典已建立, conflict 检测使用 bus_by_id.get() |
| 坐标系统一 + 拥塞计算 | 已修复 | 自动检测绝对/局部坐标并转换, bench1_4L 上 congestion 非零 |
| Routed parser 连通性 | 已修复 | UnionFind 连通图, is_fully_routed 判断 |
| SES parser net 解析 | 已修复 | regex 同时支持 (net name) 和 (net NAME) |
| .gitignore | 已修正 | 新增 bench*_4L.json, 收紧 doc/ 范围, 保留阶段总结可追踪 |
| README.md | 已补写 | 项目结构、格式、指标、快速开始、baseline 方法、复现说明 |

四、 Tie-breaker 模式实现

根据前期 soft potential 网格实验的结论, 本周实现了第三种 corridor penalty 注入模式 tie-breaker。核心设计为: corridor bias 不修改 expansion value, 而是作为微小偏置加入 sorting value, 使 corridor 偏好仅在两条候选路径的基础代价几乎相等时才打破平局。

具体改动: CorridorGuide.java 新增 isTieBreaker()方法和 tie_breaker 模式识别, 该模式下 outsidePenalty()返回归一化 outside factor(0 到 1)而非代价单位值。MazeSearchAlgo.java 新增 tie_break_weight 字段(由 JVM 参数 ba.corridor.tie_break_weight 控制, 默认 0.1), 在 expand_to_door_section()中对 tie-breaker 模式不将 corridor penalty 加入 expansion_value, 而是将 tie_break_weight 乘以 corridor factor 的结果加入 sorting_value。Python 侧四个脚本(freerouting_headless.py、phase1_dummy_corridor_test.py、phase1_seed_sweep.py、router_corridor_penalty_sweep.py)均完成参数透传。

构建验证通过。hard mode 兼容性对照确认单点结果与旧版一致(16x4 seed 1、penalty 5 下 16 routed、inside ratio 0.170097), 新代码未破坏旧行为。

五、 Tie-breaker 验证与三路径完整结论

在 24x6 SMD-pad high_conflict 样本上, 固定 split_outer_inner case、5 passes、120s timeout, 扫描 tie_break_weight 为 0.1、0.5、1.0、2.0。所有设置的结果与 baseline(无 corridor guide)完全一致, 均为 20 routed、4 unrouted、1731.86 mm wirelength。tie-breaker 在所有权重下均未改变任何 detailed routing 指标。

至此, 三种 corridor 注入路径的系统性探索全部完成。完整结论如下表所示。三者均无法同时满足[不增加 unrouted + 提高 corridor adherence]的接受准则。这是一个有学术价值的负面结果集合: 它证明源码级 corridor 注入是可行的(能改变布线行为), 但在当前 maze search 架构下, 从外部向搜索过程中注入 corridor 偏好无法实现稳定的 corridor guidance。

| 方法 | 注入位置 | 能改变布线几何 | 能保持可布通性 | 能提高 corridor adherence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hard penalty | expansion_value | 是 | 否(增加 unrouted) | 仅在牺牲布通率时 |
| Soft potential | expansion_value | 是 | 否(参数网格无一满足) | 仅在牺牲布通率时 |
| Tie-breaker | sorting_value | 否(无效果) | 是 | 否(无效果) |

六、 Seed-only 正式对比实验 (20 seeds)

基于上述三路径结论, 本周将实验验证主线回归到 seed-only 口径, 完成了 greedy 与 feedback 的正式对比实验。实验设置: high_conflict_4L_smd benchmark(24 nets、6 buses、SMD pads), shuffle 置换方式, seeds 1 至 20(共 20 个独立样本), 对比方法包括 all_L0、stripe、greedy、feedback、split_outer_inner, Freerouting 设置 20 passes、4 threads、180s timeout。实验入口为 benchmark/phase1_seed_sweep.py, 结果保存在 runs/phase1_formal_seed_only_24x6_20seeds/。

实验核心发现: 在所有 20 个 seed 上, greedy 与 feedback 的详细布线指标完全一致。proxy cost、routed/unrouted、wirelength、segments、vias 全部相同。不存在任何一个 seed 上 feedback 的 routed 数高于或低于 greedy。在当前的保守接受准则下, FeedbackSolver 在所有 shuffle 样本上都收敛到与 GreedySolver 完全相同的层分配方案。

| 方法 | Avg Routed | Avg Unrouted | Avg WL (mm) | Avg Vias | Avg Proxy Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| all_L0 | 24/24 | 0 | 1608.8 +/- 38.9 | 55 +/- 2 | 499.7 +/- 76.7 |
| stripe | 20.3/24 | 3.7 | 1422.0 +/- 177.1 | 0 | 105.7 +/- 7.7 |
| greedy | 20.3/24 | 3.7 | 1422.0 +/- 177.1 | 0 | 104.1 +/- 19.9 |
| feedback | 20.3/24 | 3.7 | 1422.0 +/- 177.1 | 0 | 104.1 +/- 19.9 |
| split_outer_inner | 20.3/24 | 3.7 | 1422.0 +/- 177.1 | 0 | 103.2 +/- 8.8 |

一个值得注意的悖论: all_L0(将所有 bus 分配在同一层)在 planner 侧拥有最高的 proxy cost(499.7)和最多的 conflict(11), 但在 Freerouting detailed routing 中却是唯一能 100% 布通所有 24 条 net 的方案。原因在于 SMD pads 天然位于 F.Cu 层, 所有 stub seed 放在 F.Cu 避免了层切换问题。这说明当前 SMD-pad high_conflict benchmark 在 seed-only 口径下不适合直接用于比较层分配策略的优劣。

七、 工程改动汇总

| 文件或目录 | 主要变化 | 研究作用 |
| --- | --- | --- |
| CorridorGuide.java | 新增 tie_breaker 模式, isTieBreaker()方法 | 第三种 corridor penalty 注入方式 |
| MazeSearchAlgo.java | 新增 tie_break_weight 字段, 修改 expand_to_door_section() | tie-breaker 模式下 corridor bias 仅影响排序值 |
| freerouting_headless.py | 新增 corridor_tie_break_weight 参数透传 | Python 调用 patched jar |
| phase1_dummy_corridor_test.py | 新增 --router-corridor-tie-break-weight | 实验脚本参数透传 |
| phase1_seed_sweep.py | 新增 --router-corridor-tie-break-weight | 批量实验参数透传 |
| router_corridor_penalty_sweep.py | 新增 --corridor-tie-break-weight | penalty sweep 参数透传 |
| .gitignore | 新增 bench*_4L.json, 收紧 doc/ 范围 | 仓库清洁度维护 |
| README.md | 完整项目文档 | 实验复现性保障 |
| analyze_formal_sweep.py | 新增实验结果分析脚本 | 自动化聚合汇总和 per-seed 对比 |
| doc/阶段性总结_2026-05-24.md | 补充第 31 至第 32 节 | 记录 tie-breaker + seed-only 实验 |

八、 阶段性结论

第一, hard/soft/tie-breaker 三种 corridor 注入方式均不能同时满足可布通性和 corridor adherence 要求, 该结论是系统性的而非参数调优不足。论文中应将此作为方法探索与负面约束分析章节的核心内容。第二, 在 seed-only 口径下, 当前 FeedbackSolver 因保守接受准则而退化为 GreedySolver, 在所有 20 个 shuffle 样本上二者产生完全相同的层分配和 detailed routing 结果。这既是避免 proxy-induced degradation 的安全保障, 也暴露了当前 feedback 机制缺乏正向优化能力。第三, 当前 SMD-pad high_conflict benchmark 存在 all_L0 悖论——规划侧最差的分配在 detailed routing 中反而最好——说明该 benchmark 不适合作为层分配策略优劣的主要验证平台。

九、 下周工作计划

下周从三个方向并行推进。第一, 改进 benchmark 构造: 生成非均匀、非规则的 shuffle 样本——不同 bus 使用不同 net 数(如 2/3/5/6 混合)、不同线宽、非均匀 pad pitch、引入局部障碍, 使 stripe 不再天然接近最优, 给 greedy 和 feedback 留出区分空间。第二, 改进 solver 策略: 考虑放宽 FeedbackSolver 的接受准则, 允许在保持 unrouted_estimate 不增加的前提下接受部分 crossing 改善动作; 或引入更精细的 detailed-routing proxy 指标(如 seed item count、per-layer seed density)来增强区分能力。第三, 考虑回归 through-hole pad 样本作为主要实验平台, 利用 through-hole pads 天然跨层的特性, 使层分配差异更直接地转化为 detailed routing 差异。