PCB 总线层分配与详细布线验证周总结

2026 年 6 月 8 日

一、总体进展

本周工作围绕 PCB 总线层分配结果如何进入详细布线验证流程展开。前期尝试将层分配结果表达为 dummy-net corridor，以期形成对 Freerouting 的层占用约束；经过多组对照实验后，该路线被证明难以稳定产生 assignment-dependent routing metrics。因此，本周后半阶段将实验主线调整为 same-net seed 口径，即把层分配结果写作真实信号网络的局部逃逸种子，并以 Freerouting 的 detailed-routing 指标评价层分配方案对后续布线的影响。

该调整并不意味着放弃层分配问题本身，而是对验证接口进行了更准确的界定。当前证据表明，same-net seed 更接近详细布线器能够稳定响应的表达形式；dummy-net corridor 虽能写入 DSN 并被解析，但在当前几何和 Freerouting 行为下，不能可靠反映不同层分配方案的差异。

二、工程实现

本周新增和修改的代码主要服务于三类目标：构建可控的小型高冲突样本，建立 seed-only 批量实验入口，并修正 FeedbackSolver 的候选接受准则。相关文件及其作用如下表所示。

| 文件 | 主要变化 | 研究作用 |
| --- | --- | --- |
| benchmark/phase1_dummy_corridor_test.py | 增加 seed 与 corridor 的正交开关，并补充 endpoint 和 crossbar 几何模式 | 用于区分 routing seed 与 dummy corridor 的作用机制 |
| benchmark/phase1_high_conflict_pcb.py | 新增可控 high-conflict PCB 生成器，支持 SMD pad、随机 permutation、bus/net 数参数 | 用于构造可复现实验样本 |
| benchmark/phase1_seed_sweep.py | 新增 seed-only 批量实验脚本 | 用于统一运行 baseline、solver 与 Freerouting 验证 |
| benchmark/feedback_solver.py | 引入 seed_via_weight、seed via 估计和内部 optimization cost | 降低 feedback 接受高 seed 风险动作的概率 |

三、实验结果与分析

3.1 Dummy corridor 路线的验证结果

本周系统测试了 through-hole endpoint、SMD endpoint、segment-only endpoint、bus-center corridor、crossbar corridor 以及增强宽度和长度的 strong crossbar 设置。结果显示，dummy-net corridor 虽然能够被写入 KiCad PCB 和 SPECCTRA DSN，并被 Freerouting 正常解析，但在 corridor-only 口径下，bad assignment 与 good assignment 的 detailed-routing 指标始终未出现稳定差异。

这一结果具有明确的方法学含义：dummy wiring 不能作为本文验证层分配优劣的核心接口。后续论文中应将其作为工程探索中的负面结果或边界分析，而不宜将其作为主要贡献或主要实验口径。

3.2 SMD high-conflict seed-only 机制验证

为避免 through-hole pad 天然跨所有铜层导致层差异被削弱，本周构建了 SMD-pad high-conflict 样本。该样本包含 24 个真实信号网络、6 条 bus、4 个铜层和 48 个 SMD pad。右侧 pad 顺序被重新排列，以形成较强的 crossing 结构。seed-only 口径下，人工构造的较优层分配相对 all-L0 分配表现出更好的详细布线指标。

| 方案 | 布通网络 | 未布通网络 | 线长 | 线段数 | 过孔数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clean | 24 | 0 | 1638.37 mm | 167 | 44 |
| bad_all_L0 | 24 | 0 | 1638.37 mm | 167 | 44 |
| split_outer_inner | 24 | 0 | 1573.38 mm | 160 | 40 |

从该结果看，split_outer_inner 相对 bad_all_L0 的线长下降约 3.97%，线段数下降约 4.19%，过孔数下降约 9.09%。这说明在 SMD seed-only 口径下，层分配结果能够以可观测方式影响 Freerouting 的详细布线结果。

3.3 Reverse 样本批量实验

随后，本周运行了 reverse permutation 下的 16x4、24x6 和 32x8 三类样本。实验表明 all-L0 分配在 proxy cost、conflict、crossing 和 Freerouting 指标上均明显较差，而分散层分配的详细布线指标更优。不过，reverse 样本过于规则，stripe、greedy、feedback 和 split_outer_inner 往往退化为相同或等价解，尚不能用于证明 FeedbackSolver 相对 baseline 的优势。

| 样本 | 方法 | Proxy cost | 线长 | 线段数 | 过孔数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24x6 | all_L0 | 603.50 | 1638.37 mm | 167 | 44 |
| 24x6 | greedy / feedback / split | 114.50 | 1573.38 mm | 160 | 40 |
| 32x8 | all_L0 | 924.56 | 2460.88 mm | 270 | 70 |
| 32x8 | greedy / feedback | 170.56 | 2342.64 mm | 287 | 68 |

3.4 Shuffle 样本与 FeedbackSolver 反例

为提高样本非规则性，本周进一步引入 shuffle permutation。该设置使右侧 pad 的对应关系随机化，从而避免 stripe 分配天然接近最优。在 shuffle_s2 样本中，旧版 FeedbackSolver 暴露出重要反例：其 planner-side proxy cost 低于 greedy，但 Freerouting detailed routing 出现 5 条真实信号未布通。

| 样本 | 方法 | Proxy cost | 布通网络 | 未布通网络 | 线长 | 线段数 | 过孔数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| shuffle_s2 | greedy | 99.08 | 24 | 0 | 1486.46 mm | 136 | 28 |
| shuffle_s2 | 旧版 feedback | 94.08 | 19 | 5 | 1073.23 mm | 94 | 29 |

该反例说明，单纯降低 conflict 或 crossing 并不必然改善 detailed routability。由于未布通网络会使线长和线段统计失去可比性，后续评价中必须将 unrouted count 作为首要指标，只有在未布通数量相同的情况下才比较线长、线段数和过孔数。

3.5 FeedbackSolver 的 seed-risk 修正

针对上述反例，本周在 FeedbackSolver 内部加入 seed-risk 项。修正后的优化目标不再仅使用 Evaluator.cost，而是叠加 same-net seed 在非顶层分配下引入的 escape via 风险。该修正的目的是防止算法为小幅降低 planner proxy 而接受详细布线风险较高的层分配动作。

| 方法 | Proxy cost | 布通网络 | 未布通网络 | 线长 | 线段数 | 过孔数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| all_L0 | 488.08 | 24 | 0 | 1487.67 mm | 133 | 40 |
| greedy | 99.08 | 24 | 0 | 1486.46 mm | 136 | 28 |
| 修正后 feedback | 99.08 | 24 | 0 | 1486.46 mm | 136 | 28 |
| split_outer_inner | 99.08 | 24 | 0 | 1486.46 mm | 136 | 28 |

复测结果表明，修正后的 FeedbackSolver 不再接受旧版导致 5 条真实信号未布通的风险动作。需要强调的是，该修正目前主要体现为稳定性提升，而非性能优势证明。后续仍需在更多 shuffle 样本上验证其稳健性。

四、论文合理性判断

当前阶段尚不能严谨地宣称 FeedbackSolver 已显著优于 greedy 或其他 baseline。更合理的论文表述应聚焦于问题定义、评价链路和反馈优化框架的建立。具体而言，bus layer assignment 是已有研究问题；本工作将其与 KiCad benchmark、same-net seed 表达和 Freerouting detailed-routing 指标相连接，形成了可复现实验闭环。shuffle 反例进一步说明，仅依赖 planner-side conflict 和 crossing 不足以保证详细布线质量，因此需要 routing-feedback-aware 或 seed-risk-aware 的优化准则。

基于现有结果，论文主线宜表述为“面向详细布线反馈的 PCB 总线层分配与 seed-guided routing evaluation”，而不宜表述为“通过 dummy corridor 严格约束 Freerouting”。这一表述更符合当前实验事实，也更便于后续扩展到真实 KiCad 样本。

五、下周工作计划

下周工作围绕三个方向展开。第一，扩展 shuffle SMD benchmark 至 20 至 50 个随机样本，统计 seed-risk 修正是否系统性消除 unrouted 反例。第二，开展 seed_via_weight 消融实验，比较权重为 0、1、2、4 时的布通率、线长、线段数和过孔数。第三，继续增强样本生成器，使其支持不同 bus net 数、不同线宽和非均匀 pad 间距，从而给 greedy、feedback 和后续改进算法提供更充分的比较空间。

六、阶段性结论

本周工作的主要价值在于完成了验证路线的收敛。实验表明，dummy corridor 不适合作为 Freerouting 层约束表达，而 same-net seed 能够形成稳定的 detailed-routing 验证口径。基于该口径，本周建立了 SMD high-conflict 批量实验链路，并通过 shuffle 反例发现并修正了 FeedbackSolver 的 seed-risk 问题。这为后续开展更大规模的 baseline 对比和反馈优化算法改进奠定了基础。